SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą

ST-03

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  ogólne  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane oraz drzwi wejściowych z naświetlem w budynku Diecezjalnej Szkoły w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST

Zakres wykonania robót obejmuje :

- demontaż i wywóz istniejącej stolarki okiennej drewnianej, wywóz do utylizacji ,

- demontaż i wywóz istniejących drzwi zewnętrznych z naświetlem ,

- montaż nowej stolarki okiennej drewnianej i drzwi zewnętrznych,

- wymiana parapetów wewnętrznych i konserwacja zewnętrznych,

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych i

dociepleniu ścian,

- pomalowanie ościeży,

- roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

i	Zamawiającego.	Wykonawca	w	przypadku	stwierdzenia	błędów	i	opuszczeń

- dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Materiały

2.1.	Zastosowane materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:

·	wszystkie	użyte	do	budowy	materiały	powinny	być	dopuszczone	do	stosowania w budownictwie, zgodnie z parametrami technicznymi       dla	poszczególnych	materiałów i urządzeń przedstawionych w zestawieniu

materiałów,

- spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów,

- winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

2.1.1.	Stolarka okienna

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom istniejącym. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami przybliżonymi mierzonymi w	świetle	ościeży w stanie wykończonym.

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.

Stolarka okienna drewniana, będąca przedmiotem zamówienia powinna być wykonana z profili drewnianych (z drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, ze szprosami konstrukcyjnymi na wzór istniejących w kolorze dobranym w ramach nadzoru autorskiego, z podziałem jak w oknach istniejących. Panel środkowy nie otwieralny, boczne otwieralne i uchylne. Nad ślemieniem cały panel tylko uchylny.

Okna powinny być szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float , o współczynniku przenikania ciepła min. 1,1 W/Km 2. Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej.

Ramy okien wyposażyć w systemowe nawiewniki higrosterowalne. Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram okiennych , aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.

- oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu otwierania okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwieralno-uchylnej. Typ oku ć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. Do standardowego okucia drzwi balkonowych należy

| zamontować klamkę z | kluczem. Sposób otwierania | skrzydeł okiennych | – | rozwierne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i rozwieralno-uchylne – jak wyżej . |  |  |  |  |
| Do uszczelnienia styku | skrzydła z ościeżnicą należy | stosować uszczelki | o | kształtach |
| i wymiarach zgodnych | z dokumentacją systemową. | Do uszczelnienia szyb |  | w ramach |

skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z ościeżnicą powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową.

W  celu  zapewnienia skutecznej  mikro - wentylacji  pomieszczeń, współczynnik  infiltracji

| powietrza dla okien otwieranych w | pomieszczeniach, w których | napływ | powietrza |
| --- | --- | --- | --- |
| zewnętrznego zapewniony jest przez | nawiewniki powinien wynosić nie |  | więcej niż |
| 0,3 m3/(mhdaPa2/3), a w pozostałych | przypadkach powyżej 0,5 | lecz nie | więcej niż |
| 1,0 m3/(mhdaPa2/3) |  |  |  |

2.1.2.	Parapety wewnętrzne

- miejsce istniejących podokienników należy zamontować podokienniki z konglomeratu jasnobeżowego o minimalnym uziarnieniu.

Długość i szerokość podokienników dostosować indywidualnie do szerokości wymienianego okna.

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany podokienników zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.

2.1.3.	Materiały pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,

- zaprawa tynkarska do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,

- płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm, płytki ceramiczne do wykończenia ościeży wewnętrznych, narożniki aluminiowe,

- farby do ścian mineralne i  farby do drewna.

2.2.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi

odpowiadać przyjętej technologii.

Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonanie robót

Roboty demontażowe.

Rozbiórkę stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. Dokładnie oczyścić ościeża, zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności. Materiały z rozbiórki powinny zostać

wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Montaż stolarki okiennej.

Przy montażu stolarki drewnianej należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta stolarki. Najlepszym montaż wykonuje producent stolarki.

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia :

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.

- W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.

- Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne  różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.

- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

·	Po dociepleniu i obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską z powierzchni stolarki

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie stolarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:

- obciąŜenia własne ; cięŜar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obciąŜenia ruchowe ; wielkość okna, obciąŜenia wiatrem,

- obciąŜenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu  skrzydeł drzwiowych.

MontaŜ parapetów wewn ętrznych.

Długość podokienników dobra ć indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń aby odstawał od ściany ok. 5 cm .

W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową.

Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.

Ościeża wewnętrzne należy ocieplić zgodnie z opisem i otynkować. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń.

Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą.

Parapety zewnętrzne istniejące wykonane z cegły na rolkę należy oczyścić / nie piaskować/ uzupełnić kitami i hydofobizować .

6.	Kontrola jakości

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.

- wymiarów stolarki okiennej i części składowych.

- Zgodności z dokumentacją techniczną.

·	prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenia w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.

- dokładności uszczelnienia ościeżnic, elementu z ościeżami, otworów lub  ścian.

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,

- stopień oczyszczenia parapetów zewnętrznych i hydrofobizacji

- dokładności robót wykończeniowych.

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7.	Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST

Jednostkami obmiarowymi są :

- m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

- m2  - powierzchni wykończonych ościeży okiennych,

- szt – zamontowanych podokienników.

8.	Odbiór robót i podstawa płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót

- czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaż podokienników  wewnętrznych,

- wykonanie i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych i rozwieranych

- montaż podokienników  wewnętrznych,

- oczyszczenie i zabezpieczenie podokienników zewnętrznych

- obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem,

-	transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich utylizacja),

- likwidację stanowiska roboczego.

9.	Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.

Izolacyjność akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność akustyczna  elementów

budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988	Stolarka	budowlana.	Okna	i	drzwi	z	drewna,	materiałów

Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, " Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 ro k.

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.