Załącznik nr 3

Przedmiar

Drzwi przesuwane teleskopowe

- Drzwi wewnętrzne:  Automat do drzwi teleskopowych 2-skrzydłowych na profilach Frame.

- Dwa skrzydła przesuwne na stronę lewą patrząc od strony automatu.

- Skrzydła na wąskich profilach typu Slim , kolor biały.

- Pokrywa: kolor biały

- Wymiary pokrywy automatu: 265 x 120mm [szer. x wys.].

- Prowadzenie dolne: ceowniki i klocki ślizgowe, ew. aluminiowy próg podłogowy do wysokości 20 mm.

- Aktywacja :

- od zewnątrz przycisk lub kontrola dostępu.

- od wewnątrz (w kierunku ewakuacji) zintegrowany radar z monitorowaną kurtyną podczerwieni.

- Programator funkcji kluczykowy, montowany na ścianie obok drzwi (funkcje: wyłączone, wyjście, auto, auto zawężone, otwarte, reset).

- Akumulator 12V dla awaryjnego otwarcia przy awarii zasilania.

- Ciężar skrzydła do 75 kg/szt.

- Zamek mechaniczny: Zamek dwustronny typu Euro (2szt.)

- Zasilanie 230V AC, zabezpieczenie zwłoczne 10A, pobór mocy 250W.

- Zakres prędkości otwierania drzwi: regulowana prędkość otwarcia skrzydeł. Maksymalnie do 1,7 m/s zgodnie z normą PN EN 16005.

- Typ/grubość szkła: 8 mm bezpieczne.

- Typ/grubość panelu: 8 mm.

- Szpros 70 mm na wysokości 1080 mm.

- Działanie automatu w sytuacjach szczególnych:

- zanik napięcia: drzwi otworzą się i pozostaną w pozycji otwartej.

- awaria: drzwi otworzą się i pozostaną w pozycji otwartej.

- Wymiary:

- COW (szerokość światła przejścia): 1378 mm

- CL (długość pokrywy automatu): 3053 mm

- Wysokość w świetle przejścia to 2160 mm